ВИДЕОДОМОФОН

МОДЕЛИ SK-M07ATS и SK-M10ATS

ПАСПОРТ

и

краткая инструкция по эксплуатации

Назначение

Видеодомофон предназначен для установки внутри помещения для общения с посетителем через внешние вызывные панели, дистанционного открытия дверей, просмотра изображения от вызывных панелей или подключенных видеокамер, а также записи изображений от вызывных панелей или видеокамер на microSD карту. Несколько мониторов могут быть объединены в одну систему с адресным интеркомом между ними.

Комплект поставки

- Видеодомофон: 1 шт.

- Крепежный комплект: 1 шт.

- Настенный кронштейн: 1 шт.

- 4-х жильный провод: 6 шт.

- 2-х жильный провод: 4 шт.

- Паспорт: 1 шт.

Характеристики

| Модель | SK-M07ATS | SK-M10ATS |
| --- | --- | --- |
| Экран | 7” IPS | 10” IPS |
| Разрешение экрана | 1024x600 |  |
| Тип управления | Сенсорный экран |  |
| Поддерживаемые форматы видеосигнала | AHD / TVI / CVI – 1080p / 720p, CVBS (PAL) |  |
| Подключение вызывных панелей | 2 входа для подключения, 4-х проводное подключение |  |
| Подключение видеокамер и датчиков | 2 входа для подключения камер / 2 входа для подключения датчиков |  |
| Подключение дополнительных мониторов | Поддержка до 5 дополнительных мониторов |  |
| Емкость и тип microSD карты | Формат SDHC, SDXC, 32Гб (FAT32), 64ГБ (рекомендуется exFAT), класс не ниже 10 |  |
| Разрешение сохраняемых фото/видео | Зависит от формата входного сигнала, для 1080р - 1920х1080 точек |  |
| Питание | Встроенный блок питания 220В AC или от внешнего источника 12В DC |  |
| Потребляемый ток | Не более 600мА, 250мА (режим ожидания) |  |
| Рабочая температура | От -10°С до +50°C |  |
| Габаритные размеры | 184 х 126 х 22.5 мм | 272 х 182 х 23 мм |
| Доступные цвета корпуса | белый / черный |  |

Примечание

Наша компания постоянно улучшает и внедряет инновации в свою продукцию. Изменения в продукции происходят без дополнительного уведомления. Приведенная здесь информация является лишь справочной. Если есть какая-либо разница, пожалуйста, считайте фактический продукт за стандарт.

Техника безопасности

  - Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током, пожару или порче устройства.

  - Не трясите, не стучите и не роняйте устройство – это может привести к повреждению деталей.

  - Включайте электропитание устройства только после выполнения всех работ по подключению к другому оборудованию. В противном случае это может привести к повреждению устройства.

  - Устанавливайте устройство на расстоянии не менее 30см от сетей переменного тока во избежание фоновых помех.

  - Устройство должно располагаться вдали от воды, магнитных полей, агрессивных веществ и нагревательных приборов.

  - Запрещается использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью.

  - Не повреждайте шнур питания, не прилагайте к нему излишние усилия, не допускайте перегибов шнура питания, это может вызвать возгорание шнура.

  - При извлечении шнура питания из розетки не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить шнур питания. Его повреждение может вызвать возгорание и пожар.

  - Не касайтесь шнура питания, вилки и розетки влажными руками, во избежание поражения электрическим током.

  - Старайтесь избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.

  - Не закрывайте вентиляционные отверстия, не устанавливайте устройство в непроветриваемых нишах или не замуровывайте устройство в стену. Это может вызвать повреждение изделия или пожар.

  - Если изделие не используется длительное время, отключите его от электропитания.

  - Для очистки устройства запрещается использовать абразивные материалы, воду или другие жидкости. Используйте только сухую ткань, чтобы избежать порчи устройства или поражения электрическим током.

Требования к кабелю

  - Для подключения вызывных панелей с сигналом CVBS/720p можно использовать неэкранированный 4-х жильный кабель. Максимальная дистанция для самого дальнего монитора не более 28 м для кабеля 0.3 мм², не более 50 м для кабеля 0.5 мм² и не более 100 м для кабеля 1 мм².

+12В

Аудио Земля Видео

+12В

Аудио Земля Видео

  - Для подключения вызывных панелей с сигналом 1080p для передачи видеосигнала нужно использовать только экранированный кабель типа RG-59 / RG-6 ( для передачи питания и звука используйте 2-х жильный неэкранированный кабель) или комбинированный кабель КВК 2х0,75 мм². Центральная жила коаксиального кабеля подключается к контакту VIDEO/ВИДЕО, а экран к контакту GND/ЗЕМЛЯ. Максимальная дистанция для самого дальнего монитора не более 50 м для кабелей RG- 59/6 + 2 х 0.5 мм², не более 80 м для кабелей RG-59/6 + 2 х 0.75 мм² или КВК 2х0,75 мм² и не более 100 м для кабелей RG-59/6 + 2 х 1 мм².

КВК 2х0,75 мм² или

RG-59 / RG-6

+12В

Аудио Земля Видео

+12В

Аудио Земля Видео

  - При использовании витой пары CAT5e/CAT6 (не рекомендуется использовать) для одного контакта нужно использовать одну пару (например, синий и бело-синий провод подключается к контакту GND/ЗЕМЛЯ). Максимальная дистанция для самого дальнего монитора не более 20 м для неэкранированного кабеля и не более 40 м для экранированного кабеля (экран нужно подключить к контакту GND/ЗЕМЛЯ).

+12В

Аудио Земля Видео

Экран	Экран

+12В

CAT5e/6

Аудио Земля Видео

Схема подключения

Примечание:

Цвет проводов: DC12V / DATA– красный; Аудио / Датчик – белый; Земля / GND – черный; Видео – желтый;

Вход дополнительного (№2) видеодомофона подключается к выходу главного (№1) видеодомофона. Вход дополнительного (№3) видеодомофона подключается к выходу дополнительного (№2) видеодомофона и т.д. Максимум в системе может быть 6 видеодомофонов.

Выход реле на мониторе НО типа, коммутируемая нагрузка не более DC 30В / 1А.

Выход HOOK подключается к блоку сопряжения с координатно-матричной или цифровой многоквартирной домофонной системой. Красный провод сигнал HOOK, Черный провод земля.

Установка

Индикация (модели с LED индикацией)

| Иконки | Описание |
| --- | --- |
|  | Индикатор наличия питания. Горит при наличии питания. |
|  | Индикатор вызывной панели 1. Горит при просмотре или активированной детекции движения на канале. |
|  | Индикатор вызывной панели 2. Горит при просмотре или активированной детекции движения на канале. |

Начальный экран

| Иконки | Описание |
| --- | --- |
|  | Вход в главное меню монитора. |
|  | Оранжевый значок – обнаружение движения включено. Серый значок – обнаружение движения выключено. |
|  | Режим «дома» - стандартный режим работы. |
|  | Режим «не дома» - при вызове посетителю будет сразу предложено оставить сообщение. (требуется SD-карта) |
|  | Режим «не беспокоить» - все звуки, кроме сигнала тревоги от датчика, отключены. При вызове на мониторе не проигрывается мелодия, но при этом видео отображается. |

|  | Оранжевый значок – есть SD-карта. Серый значок – SD-карта отсутствуют. |
| --- | --- |
|  | Наблюдение. Просмотр видео с вызывной панели или камеры. |
|  | Интерком. Вызовы на другие мониторы в системе. |
|  | Открыть ворота или дополнительную дверь. |
|  | Перейти в режим ожидания / выключить экран. |
|  | Журнал канала Панель 1. Фото / видеозаписи при обнаружении движения и сообщения посетителей. |
|  | Журнал канала Панель 2. Фото / видеозаписи при обнаружении движения и сообщения посетителей. |
|  | Журнал канала Камера 1. Фото / видеозаписи при обнаружении движения и тревоге. |
|  | Журнал канала Камера 2. Фото / видеозаписи при обнаружении движения и тревоге. |

Кнопки управления в режиме просмотра

| Иконки | Описание |
| --- | --- |
|  | Вход в меню настроек (яркость, контрастность, насыщенность и громкость). |
|  | Кнопки уменьшения и увеличения масштаба изображения. |
|  | Переключение канала просмотра. Панель 1 > Панель 2 > Камера 1 > Камера 2. |
|  | Сохранение снимков экрана. |
|  | Запуск и остановка видеозаписи. |
|  | Перевод вызова на другой монитор в системе. |

|  | Ответить / повесить трубку. |
| --- | --- |
|  | Открыть дверь. |
|  | Открыть ворота или дополнительную дверь. |
|  | Завершить просмотр. |

Запись видео и фото

Монитор может записывать фото и видео (при вызове, вручную, тревоге) если вставлена microSD-карта (не входит в комплект поставки). Также в режиме ожидания доступна запись видео и фото при обнаружении движения. Обнаружение движения доступно по всем 4 каналам одновременно, но монитор может вести запись только одного канала (на котором детекция движения была обнаружена раньше всего). При включении детекции движения функция «Фоторамка» не работает.

При срабатывании датчика, подключенного к каналу Камера 1 или Камера 2, на экране отобразиться видео с камеры 1 или камеры 2 соответственно, будет подан сигнал тревоги (если он включен) и начнется запись видео или фото.

Длительность видеозаписи при обнаружении движения устанавливается вручную: от 20 до 120 сек. Длительность видеозаписи при срабатывании датчика: 60 сек.

Длительность видеозаписи во время разговора: 120 сек.

Длительность видеозаписи сообщения от посетителя: от 25 до 50 сек (зависит от установленной длительности звонка).

Когда microSD карта переполняется, происходит автоматическое стирание самых старых файлов и запись на их место самых новых файлов.

Перед установкой и удалением microSD карты выключите монитор. При установке в монитор новой microSD

карты ее нужно обязательно отформатировать.

Структура папок на SD карте

BGMUSIC – папка для фоновых мелодий в режиме фоторамки.

DCIM – папка в которую делаются записи с вызывных панелей и камер, в том числе сообщения от посетителей. MD – обнаружение движения. ALM – запись по тревоге. MSG – запись сообщения от посетителя. MUL – запись в ручную. CALL – запись вызова.

DIGITALFRAME – папка для изображений для фоторамки.

MEDIA – папка для пользовательских фото и аудио.

RINGTONE – папка для пользовательских мелодий звонка.

Прием и переадресация вызовов

- Прием вызовов

Посетитель нажимает кнопку вызова.

АВТООТВЕТЧИК

Если внутренний монитор не ответил на вызов, то монитор может записать сообщение от посетителя (требуется SD-карта).

Вызывная панель и монитор домофона проигрывают мелодию вызова.

На мониторе появляется видеоизображение с вызывной панели.

Вызывная панель и монитор домофона проигрывают мелодию вызова.

Пользователь должен нажать кнопку приема вызова для начала разговора.

Если вы хотите переадресовать вызов на другой монитор, то нажмите кнопку интеркома.

Начните диалог с посетителем.

Выберете нужный монитор чтобы переадресовать на него вызов.

Мелодия вызова перестанет играть.

Нажмите кнопку завершения разговора.

Разговор завершен.

Нажмите кнопку открытия двери или ворот чтобы впустить посетителя.

/

По умолчанию время разговора ограничено 120 сек.

Замок открыт.

Для настройки громкости и изображения (яркость, контрастность, насыщенность), в режиме просмотра коротко нажмите кнопки меню. Через 5 секунд после настройки меню автоматически исчезнет, и настройки будут сохранены.

Для настройки изображения в части масштабирования и захвата части видео, в режиме просмотра используйте кнопки  или  для увеличения или уменьшения масштаба изображения.

Ввиду того, что у сигнала AHD 2Мп высокое разрешение, то цифровое увеличение до определенного уровня не снижает качество отображаемого видео.

- Просмотр вызывных панелей и видеокамер

Чтобы войти в режим просмотра вам нужно выбрать нужный канал на начальном экране или нажать на кнопку просмотра  в окне меню.

Вызывная панель 1.

Вызывная панель 2.

Камера 1.

Камера 2.

Вы можете посмотреть 2 вызывные панели и 2 камеры подключенные к основному монитору.

Для начала разговора.

Начните диалог с посетителем.

Чтобы сделать снимок, в режиме просмотра, нажмите кнопку с иконкой «фото».

Для видеозаписи нажмите кнопку с иконкой

«видео», а после, чтобы остановить запись, повторно нажмите эту же кнопку.

По умолчанию время

Нажмите кнопку открытия двери или ворот чтобы впустить посетителя.

/

Нажмите кнопку завершения разговора.

разговора ограничено 120 сек.

Разговор завершен.

Замок открыт.

- Внутренний интерком (звонки между мониторами)

В режиме ожидания нажмите кнопку интеркома для вызова и выберете нужный монитор.

Чтобы диалог состоялся на другом мониторе должны принять вызов.

После завершения диалога нажмите кнопку завершения разговора.

Аксессуары

Кнопки	Гибкие переходы	Замки	Карты доступа

Полный каталог оборудования и аксессуаров смотрите на сайте https://skudo.pro/.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель. Гарантийные обязательства не распространяются на: потерю работоспособности изделия вследствие несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации; потерю работоспособности изделия вследствие механических повреждений.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011, TP TC 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86,

+7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте https://skudo.pro/  на странице изделия.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Модель

Заводской номер	, дата выпуска

Продавец

Дата продажи «	» 	20	г.	м.п.