БЕСКОНТАКТНЫЕ КНОПКИ ВЫХОДА
МОДЕЛИ SK-CM23LW И SK-CP21L

ПАСПОРТ
И
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом (для активации запроса на выход) и в других слаботочных системах.

Комплект поставки

- Кнопка выхода: 1 шт.

- Крепежный комплект: 1 шт.

- Паспорт: 1шт.

Характеристики

| Модель | SK-CM23LW | SK-CP21L белый | SK-CP21L черный |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Цинковый сплав | АБС-пластик | АБС-пластик |
| Тип кнопки | Бесконтактная |  |  |
| Дистанция срабатывания | 5~20 см |  |  |
| Длительность срабатывания | 0~30 сек |  |  |
| Индикация | LED |  |  |
| Тип монтажа | Накладной |  |  |
| Выход | НО/НЗ |  |  |
| Контролируемая нагрузка | 1А / 24В DC | 1А / 36В DC |  |
| Питание | 12~24В DC |  |  |
| Размер | 81х31х24 мм | 86х55х14 мм |  |
| Защита | IP68 | Нет |  |
| Рабочая влажность | 0~90% ОВ, без конденсата |  |  |
| Рабочая температура | от -40 до +55°С | от -20 до +55°С | от -20 до +55°С |

Кнопка SD-EB21L белый – белого цвета. Кнопка SD-EB21L черный – черного цвета.

Индикация и внешний вид

Модель SD-CM23LW					      Модель SD-CP21L

Подключение (назначение контактов), регулировка дальности и задержки

Регулировку дальности срабатывания производить только при синем цвете индикатора

Установка

- Отметьте места крепления кнопки, при необходимости просверлите отверстия необходимого диаметра.

- Отверните фиксирующий винт, снимите заднюю крышку.

- Установите заднюю крышку на стене.

- Подключите провода к кнопке.

- Герметизация (только для модели SD-EB230LW): плата кнопки загерметизирована. После регулировки дальности и длительности срабатывания кнопки, проведите дополнительную герметизацию подстроечных резисторов и разъема кнопки для обеспечения полной герметизации.

- Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

Внимание:
Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать кнопку SD-CM23LW к системам, имеющим напряжение более 12В, при эксплуатации кнопки во влажной среде.

Запрещается установка кнопки под прямым солнечным светом во избежание ее засветки и отказа в работе.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 24 месяца с даты продажи.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

Потерю работоспособности изделия вследствие несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Потерю работоспособности изделия вследствие механических повреждений.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86, +7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro на странице изделия.

Отметки продавца

Модель ___________________________________________________________________________________________________________

Продавец_________________________________________________________________________________________________________

Дата продажи «_______» _________________________ 20_______ г.		 м.п.