ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩЕЛКА
МОДЕЛЬ SK-ES-850GNO
ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Электромеханическая защелка SK-ES-850GNO предназначена для запирания безрамочных стеклянных дверей в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей. Защелка универсальная и подходит для всех типов дверей (левых, правых, открывающихся вовнутрь и наружу).

Характеристики

| Модель | SK-ES-850GNO |
| --- | --- |
| Тип защелки | НО |
| Толщина стекла | регулировка 14 ~ 18 мм |
| Усилие удержания | 250 кг |
| Противоусилие открытия | 1 кг |
| Напряжение | 12 В DC |
| Потребляемый ток | 120 мА |
| Рабочая температура | -10 °C ~ +40 °C |
| Габариты размеры | 149 х 28 х 31 мм |

Комплект поставки

- Электромеханическая защелка с планкой 149мм: 1 шт.

- Крепежный комплект: 1 шт.

- Защитный диод: 1шт.

- Паспорт: 1 шт.

Особенности

- Нормально-открытый режим работы;

- Нагрузка удержания 250кг;

- Универсальная защелка для правой и левой двери;

- Регулируемый запирающий язычок под толщину стекла от 14 до 18 мм;

- Установка вертикально или горизонтально;

- Запирающий механизм выполнен из цинкового сплава;

- Короткая планка в комплекте.

Габаритные размеры

Рекомендации по установке и эксплуатации

- Сделайте углубление в дверной коробке или дверном проеме согласно размеру защелки.

- Вставьте защелку в углубление.

- Закрепите защелку.

- Отрегулируйте поперечное расположение язычка защелки так чтобы на него не было давления при закрытой двери. Для этого отвинтите два фиксирующих винта внутри язычка.

- Проверьте, что электромеханическая защелка работает правильно.

- Для защиты контактов исполнительного реле устанавливайте на клеммах электрозащелки защитный диод в обратной полярности относительно подключаемого источника питания.

Аксессуары

Кнопки		Гибкие переходы		Считыватели		Карты доступа

Полный каталог оборудования и аксессуаров смотрите на сайте skudo.pro.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86, +7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro на странице изделия.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Модель ____________________________________________________________________________________________

Продавец___________________________________________________________________________________________

Дата продажи «____» _________________ 20_____ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная рганизация_______________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию «____» _________________ 20_____ г. м.п.

Служебные отметки

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________