ВРЕЗНАЯ КНОПКА ВЫХОДА
МОДЕЛЬ SK-CP00

ПАСПОРТ
И
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом (для активации запроса на выход) и в других слаботочных системах.

Комплект поставки

- Кнопка выхода: 1 шт.

- Крепежный комплект: 1 шт.

- Паспорт: 1шт.

Характеристики

| Модель | SK-CP00 |
| --- | --- |
| Материал | АБС-пластик |
| Тип кнопки | Механическая |
| Тип монтажа | Врезной |
| Выход | НО/НЗ |
| Контролируемая нагрузка | 3A/36В DC |
| Размер | 86 x 86 x 20мм |
| Рабочая влажность | 0~90% ОВ, без конденсата |
| Рабочая температура | от -20 до +55°С |

Подключение (назначение проводов)

NO – НО контакт

COM – ОБЩ контакт

NC – НЗ контакт

Установка

- Отщелкните рамку.

- Подключите провода к кнопке.

- Закрепите заднюю крышку на монтажной коробке, установленной в стене.

- Установите рамку на место.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель. Гарантийные обязательства не распространяются на: потерю работоспособности изделия вследствие несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации; потерю работоспособности изделия вследствие механических повреждений.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и TP TC 004/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86, +7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro  на странице изделия.

Отметки продавца

Модель ___________________________________________________________________________________________________________

Продавец_________________________________________________________________________________________________________

Дата продажи «_______» _________________________ 20_______ г.		 м.п.