Кодонаборная панель со считывателем карт и автономным контроллером)

SK-CA1000МK-E

Руководство по установке и эксплуатации

| ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |

Данное устройство имеет водонепроницаемый корпус и представляет собой автономный контролер доступа со встроенной клавиатурой и функцией считывания карт, с удобным режимом программирования, простой в установке и эксплуатации: в его конструкции присутствует всего 6 проводов для подключения.

Устройство помещено в прочный корпус из цинкового сплава с гальваническим покрытием. Поддерживается до 1000 пользователей в различных конфигурациях доступа (только по карте, по карте или ПИН-коду, по карте и ПИН-коду). Встроенный модуль чтения карт поддерживает функцию чтения карт EM с частотой 125 кГц.

Характеристики устройства

- Водонепроницаемая конструкция, 
отвечает требованиям стандарта пылевлагозащиты IP66

- Антивандальный корпус

- Клавиатура с подсветкой

- Многоцветный светодиодный индикатор состояния

- Один программируемый релейный выход

- 1000 пользователей (990 обычных пользователей + 10 пользователей-посетителей)

- Режим доступа: по карте, по ПИН-коду, по карте + ПИН-коду

- Низкое энергопотребление (50 мА)

- Функция подачи сигнала тревоги в случае несанкционированного доступа

- Режим фиксации для удержания двери или ворот открытыми

- Вход питания 9-18 В пост.

Технические данные

| Количество пользователей Обычные пользователи Пользователи-посетители | 1000 карт / ПИН-кодов 990 10 |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение Ток в режиме ожидания Рабочий ток | 9-18 В пост. 50 мА 80 мА |
| Клавиатура | 12 клавиш |
| Чтение бесконтактных карт Рабочая частота Расстояние считывания | EM EM 125 кГц 3-6 см |
| Разъемы для подключения проводов | Релейный выход, кнопка выхода |
| Реле | Одно (НО, НЗ, общий) |
| Регулировка времени открытия / активации реле | От 0 до 99 секунд (по умолчанию 5 секунд) |
| Нагрузка на выходе замка | 3 А максимум |
| Климатические характеристики Температура эксплуатации Влажность при эксплуатации | Соответствует классу пылевлагозащиты IP66 От -40°C до +60°C, от -40°F до +140°F 10%-90%, без образования конденсата |
| Физические характеристики Обработка поверхности Габаритные размеры Масса устройства Масса устройства в упаковке | Корпус из цинкового сплава Порошковое покрытие (Л х Ш х В): 136 х 56 х 25 (мм) 490 г 550 г |

Комплект поставки

SK-CA1000МK-E

Защитный диод 1N4004

Дюбели – 2 шт.

Шурупы – 2 шт.

Ключ

| УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА |  |
| --- | --- |

- Снимите заднюю стенку устройства.

- Просверлите в стене 2 отверстия для винтов (A и C) и одно отверстие для кабеля.

- Вставьте дюбели (входят в комплект поставки) в отверстия (A и C).

- Надежно закрепите заднюю крышку на стене с помощью винтов с плоскими головками.

- Пропустите кабель через отверстие для кабеля (B).

- Прикрепите устройство к его задней крышке.

Назначение контактов

| Цвет провода | Контакт | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Желтый | OPEN | Вход кнопки запроса на выход |
| Красный | Power+ | Регулируемый вход питания 9-18 В пост. |
| Черный | GND | Общий контакт (отрицательный) |
| Белый | NO | Нормально-разомкнутый выход реле |
| Коричневый | COM | Общий контакт реле |
| Зеленый | NC | Нормально-замкнутый выход реле |
| Серый | Doorbell A | Контакт дверного звонка |
| Синий | Doorbell B | Контакт дверного звонка |

Схема подключения

С обычным источником питания:

| Внимание: | При использовании обычного источника питания необходимо установить диод 1N4004 (или аналогичный), в противном случае клавиатура может быть повреждена (1N4004 входит в комплект поставки). |
| --- | --- |

С источником питания для устройств контроля доступа:

| ПРОГРАММИРОВАНИЕ |  |
| --- | --- |

Процесс программирования зависит от конфигурации доступа. Следуйте инструкциям для Вашей конфигурации доступа.

Программирование 1————————— Настройка устройства

Измените параметры настройки в соответствии с Вашим вариантом применения устройства (опция). Одновременно можно изменить несколько параметров конфигурации: войти в режим программирования, изменить нужные настройки, затем выйти из режима программирования.

Настройка кода администратора (мастер-кода)

Код администратора, состоящий из 4-6 цифр, используется для предотвращения несанкционированного доступа к системе. Мастер-код потребуется администратору для взаимодействия с устройством (заводской код по умолчанию: 123456). Мы настоятельно рекомендуем сразу изменить его и записать Ваш собственный мастер-код.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (ID пользователя #) (Старый ПИН-код #) (Новый ПИН-код #) (Новый ПИН-код #) |
| 2. Изменение Мастер-кода | 0 (Новый Мастер-код) # (Повтор Нового Мастер-кода) # * |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Настройка конфигурации доступа

Для устройства существует 3 типа конфигураций доступа.

- По карте или ПИН-коду (по умолчанию): Чтобы получить доступ, пользователь должен приложить к устройству действительную карту или же ввести свой ПИН-код и нажать кнопку «#».

- Только по карте: Чтобы получить доступ, пользователь должен приложить к устройству действительную карту.

- По карте + ПИН-коду: Чтобы получить доступ, пользователь должен приложить к устройству действительную карту, а затем ввести свой ПИН-код и нажать кнопку «#».

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. По карте или ПИН-коду | 3 0 # |
| ИЛИ |  |
| 2. По карте + ПИН-коду | 3 1 # |
| ИЛИ |  |
| 2. Только по карте | 3 2 # |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Настройка конфигурации реле

Конфигурация реле определяет поведение выходного реле при активации.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Импульсный режим | 4 (1-99) # Время реле составляет от 1 до 99 секунд (1 соответствует 50 мс). Настройка по умолчанию: 5 секунд. |
| ИЛИ |  |
| 2. Режим фиксации | 4 0 # Вкл. / выкл. режима фиксации. |
| 3. Выход |  |

Настройка тревоги при блокировке устройства

Блокировка устройства с выдачей соответствующего сигнала тревоги срабатывает после 5 неудачных попыток предъявления карты / ввода ПИН-кода. По умолчанию она ОТКЛЮЧЕНА. Блокировку можно настроить на запрет доступа в течение 10 минут после включения тревоги или же на возможность разблокировки только после предъявления действительной карты / ввода корректного ПИН-кода или же Мастер-кода.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. ОТКЛ. Функции блокировки устройства | 6 0 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. ВКЛ. Функции блокировки устройства | 6 1 # В течение 10 минут доступ будет запрещен |
| ИЛИ |  |
| 2. ВКЛ. Функции блокировки устройства | 6 2 # Срабатывание зуммера. |
| Настройка времени выдачи сигнала тревоги | 5 (0-3) # (заводская настройка по умолчанию = 1 минуте.) |
| 3. Выход |  |

Программирование 2—Программирование карт и ПИН-кодов

Процесс программирования зависит от конфигурации доступа. Следуйте инструкциям для Вашей конфигурации доступа.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММИРОВАНИИ

- Идентификационный номер пользователя (ID): Сопоставьте идентификатору пользователя код доступа, чтобы отслеживать пользователей карт доступа или ПИН-кодов. Идентификатором обычного пользователя может быть любое число от 0 до 989, а для 10 посетителей - это числа от 990 до 999.

ВАЖНО! Идентификаторы пользователей не должны начинаться с нулей. Запись идентификатора пользователя имеет решающее значение. Для внесения изменений в пользовательские данные требуется наличие либо карты, либо ID пользователя.

- Бесконтактные карты: обычные 26-разрядные карты EM с частотой 125 кГц.

- ПИН-код (на клавиатуре): ПИН-код может состоять из любых 4-6 цифр в диапазоне от 0000 до 999999 (кроме кода 1234, который зарезервирован для заводского тестирования).

| НАСТРОЙКА ДОСТУПА: ТОЛЬКО КАРТА И КОД ИЛИ КАРТА |  |
| --- | --- |

Добавление пользовательских карт

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Добавление карты: Автоматическое добавление ID (Позволяет устройству присвоить данную карту следующему доступному ID пользователя) | 1 (Чтение карты) # Карты можно добавлять последовательно. |
| ИЛИ |  |
| 2. Добавление карты: Выбор определенного ID (Позволяет менеджеру определить конкретный ID пользователя, с которым будет связана карта) | 1 (ID пользователя) # (Чтение карты) # Идентификатором (ID) пользователя может быть любое число от 0 до 989. |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Удаление пользовательских карт

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Удаление карты: По карте | 2 (Чтение карты) # Карты можно удалять последовательно. |
| ИЛИ |  |
| 2. Удаление карты: Выбор конкретного ID | 2 (ID пользователя) # Идентификатором (ID) пользователя может быть любое число от 0 до 989. |
| 3. Выход |  |

Добавление или удаление ПИН-кода

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Добавление ПИН-кода Присвоение ПИН-кода идентификатору (ID) пользователя. | 1 (ID пользователя) # (ПИН-код) # ИЛИ 1 (ПИН-код) # ПИН-коды можно добавлять последовательно. |
| ИЛИ |  |
| 2. Удаление ПИН-кода Удаление ID пользователя и присвоенного ему ПИН-кода. | 2 (ID пользователя) # ИЛИ 2 (ПИН-код) # ПИН-коды можно удалять последовательно. |
| 3. Выход |  |

Изменение ПИН-кода

Данная операция выполняется вне режима программирования.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Изменение ПИН-кода | (ID пользователя #) (Старый ПИН-код #) (Новый ПИН-код #) (Новый ПИН-код #) |

| НАСТРОЙКА ДОСТУПА: ПО КАРТЕ + ПИН-КОДУ |  |
| --- | --- |

Добавление карты и ПИН-кода пользователя

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Добавление карты пользователя по ID пользователя | 1 (ID пользователя) # (Чтение карты) # |
| 3. Выход из режима программирования |  |
| 4. Добавление ПИН-кода | (Чтение карты) (1234#) (Новый ПИН-код #) (Новый ПИН-код #) Данная операция выполняется вне режима программирования. |

Изменение ПИН-кода

Позволяет пользователям изменить ПИН-код их карт + ПИН-код идентификатора (ID) пользователя. Данная операция выполняется вне режима программирования.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Изменение ПИН-кода с использованием карты | (Чтение карты) (Старый ПИН-код #) (Новый ПИН-код #) (Новый ПИН-код #) |
| ИЛИ |  |
| 1. Изменение ПИН-кода с использованием ID пользователя | (ID пользователя #) (Старый ПИН-код #) (Новый ПИН-код #) (Новый ПИН-код #) |

Удаление карты по ID пользователя

Удаление по идентификационному номеру приведет к удалению карт и ПИН-кодов.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Удаление карты пользователя по ID пользователя | 2 (ID пользователя) # |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Настройка пользователей-посетителей

Имеется 10 сочетаний ПИН-кодов / карточек посетителей, для которых задается определенное количество раз использования (до 10). После определенного количества раз ввода (пяти раз), пара ПИН-код / карточка автоматически становятся недействительными.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Добавление посетителя по ПИН-коду | 8 (0-9 #) (ID пользователя #) (ПИН-код #) ПИН-код представляет собой комбинацию из 4-6 цифр, кроме «1234». |
| ИЛИ |  |
| 2. Добавление посетителя по карте | 8 (0-9 #) (ID пользователя #) (Чтение карты #) |
| 2. Удаление посетителя | 2 (ID пользователя #) |
| 3. Выход из режима программирования |  |
| Примечание: Опции для количества раз использования: от 0 до 9, где 0 соответствует количеству 10. Идентификационный номер пользователя (ID) должен быть любым числом в диапазоне от 990 до 9999. ПИН-код / карта посетителя должны быть уникальными и отличаться от ПИН-кодов и карт обычных пользователей. |  |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ |  |
| --- | --- |

Возврат к заводским настройкам по умолчанию

- Отключите питание устройства;

- Нажмите кнопку «», удерживая ее, включите питание;

- Раздастся два звуковых сигнала, после этого отпустите кнопку.

Затем раздастся один звуковой сигнал, означающий успешный возврат устройства к заводским настройкам.

Замечание: При сбросе к заводским настройкам данные пользователей по-прежнему сохраняются.

Удаление всех пользователей

Это приведет к удалению данных ВСЕХ пользователей.

- Войдите в режим программирования, нажав: « (Мастер-код) #»;

- Нажмите «20000 #»;

- Выход: «».

Все данные конфигурации сохранятся.

Сброс функции выдачи сигнала тревоги при блокировке устройства

Чтобы отключить звук, введите Мастер-код или предъявите действующую карту / введите корректный ПИН-код.

Звуковая и световая индикация

| Рабочее состояние | Красный СВД | Зеленый СВД | Звуковая сигнализация |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение питания | Горит постоянно |  | Одиночный сигнал |
| Режим ожидания | Горит постоянно |  |  |
| Нажатие кнопки на клавиатуре | Мигает |  | Одиночный сигнал |
| Вход в режим ввода Мастер-кода | ВКЛ. |  | Одиночный сигнал |
| В режиме программирования | ВКЛ. | Мигает однократно | Одиночный сигнал |
| Успешный ввод одного шага программирования | ВКЛ. | Мигает однократно | Одиночный сигнал |
| Неуспешный ввод одного шага программирования |  |  | Одиночный сигнал |
| Выход из режима программирования | Горит постоянно |  | Тройной сигнал |
| Доступ разрешен |  | ВКЛ. | Одиночный сигнал |
| Открытие замка | Зеленый СВД - горит |  | Одиночный сигнал |
| Включен режим тревоги | Мигает |  | Тревога |
| Тревога | Красный СВД - часто мигает |  | Прерывистый сигнал |
| Последовательное нажатие «*» в режиме ожидания / Ввод Мастер-кода | ВКЛ. / Мигает |  | Одиночный сигнал |

| Краткая инструкция |  |
| --- | --- |
| Описание функции | Операция |
| Вход в режим программирования | (Мастер-код) # (123456 - заводское значение Мастер-кода по умолчанию). |
| Изменение Мастер-кода | 0 (Новый Мастер-код) # (Повтор Нового Мастер-кода) # (код: от 4 до 6 цифр) |
| Добавление пользователя по карте | 1 (Чтение карты) # |
| Добавление пользователя по ПИН-коду | 1 (ID пользователя) # (ПИН-код) # ИЛИ 1 (ПИН-код) # ID пользователя - это любое число в диапазоне от 0 до 989. ПИН-код - это любые 4-6 цифр в диапазоне от 0000 до 999999. |
| Удаление пользователя | 2 (Чтение карты) # 2 (ID пользователя) # 2 (ID пользователя) # |
| Выход из режима программирования |  |
| Как получить доступ |  |
| По карте пользователя | Приложите карту |
| По ПИН-коду пользователя | Введите (ПИН-код) # |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| --- | --- |

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантия

Информацию о гарантийных обязательства смотрите на сайте skudo.pro.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86