ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СОЛЕНОИДНЫЙ ЗАМОК
МОДЕЛЬ SK-EMB-V14xM

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Электромеханический соленоидный замок SK-EMB-V14xM предназначен для работы в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей.

Характеристики

Тип замка: 	SK-EMB-V145M — Нормально открытый (открыт без питания);

SK-EMB-V146M — Нормально закрытый (закрыт без питания);

Монтаж: 				Врезной

Напряжение питания:			DC12В ~ DC24В

Потребляемый ток (DC12В):		1А — при активации;

110мА±10% (НО) / 150мА±10% (НЗ) — режим удержания (удержание замка в заблокированном / разблокированном состоянии для НО /НЗ типа замка соответственно);

Задержка времени закрытия:		0/3/6 секунд;

Датчик положения двери:		Выход НО типа;

Ригель:				Нержавеющая сталь, диаметр 13 мм, выход на 15 мм;

Сила удержания:			1200 кг;

Установите размер отверстия:	177 мм (Д) x 26 мм (Ш) (глубина отверстия не менее 35 мм);

Размер декоративной накладки:		180 мм (Д) x 30 мм (Ш) x 0,7 мм (В);

Размер планки замка:			175 мм (Д) x 25 мм (Ш) x 3 мм (В);

Размер ответной планки:		90 мм (Д) x 25 мм (Ш) x 3 мм (В);

Рабочая температура:			- 30°C ~ + 50°C;

Комплект поставки:

- Замок: 1 шт.

- Ответная часть: 1 шт.

- Декоративная планка: 1шт.

- Комплект крепежа: 1 шт.

- Монтажный шаблон: 1 шт.

- Руководство пользователя: 1 шт.

Особенности

- Цельнометаллический механизм. Безотказная эксплуатация в широком температурном диапазоне от - 30°C до + 50°C.

- Латунная втулка. Латунная втулка более прочная и износостойкая по сравнению с пластиковой.

- Долгий срок службы. Наработка на отказ более чем 500 000 циклов.

- Напряжение питания 12 В / 24 В DC. Замок легко интегрировать в существующую систему СКУД.

- Установка времени задержки закрытия замка (0/3/6 секунд) позволяет гибко настроить замок под конкретную дверь/доводчик.

- Функция автоматической блокировки. Замок автоматически закроется через 6 сек, если не открыть дверь после разблокировки.

- Ригель из нержавеющей стали марки SUS304. Высокая устойчивость к перепиливанию и защита от коррозии.

- Антимагнитная защита. Замок не откроется, если убрать магнитную пластину спустя 10 секунд после блокировки замка.

- Защита от взлома. Когда ригель замка полностью выдвинут, то его нельзя утопить с помощью внешнего давления.

- Фотосенсор положения ригеля. Фото сенсор увеличивает срок службы замка и защищает замок и дверь от повреждения. Если что-то мешает полностью выдвинуть ригель, то замок автоматически его уберет и попытается закрыться снова. Ригель останется убранным, если в течение 10 минут замок не сможет закрыться.

- Защита от переполюсовки питания.

- Энергосберегающая конструкция. В замке применятся соленоидная катушка из чистой меди и специальный алгоритм управления замком. Замок потребляет до 1 А при активации и не более 0,15 А при удержании ригеля в выдвинутом / убранном положении (замок НО / НЗ типа соответственно). Такая конструкция продлевает срок службы замка.

- Встроенный датчик положения двери. Нет необходимости устанавливать отдельный геркон, для мониторинга положения створки двери в системе контроля доступа можно использовать соответствующий выход датчика замка.

- Установка на двери любого типа (открывающиеся внутрь/наружу, маятниковые).

- Светодиодный индикатор состояния замка: красный – есть питание; синий – замок в режиме удержания;

Назначение и цвета проводов:

Красный	Питание «+»;

Черный	Питание «-»;

Желтый	Сигнал открытия (для открытия замка замкнуть на «-» питания);

Белый	ОБЩ выход датчика состояния двери;

Синий	НО выход датчика состояния двери;

Инструкция по установке

- Поместите шаблон корпуса замка на центральную линию двери (дверной рамы)

- Сделайте отверстие для замка и ответной планки

- Зафиксируйте монтажную пластину (для полой металлической двери

- Подключите провода

- Установите замок и ответную планку

- Проверьте правильность работы

Установочные размеры:	A – 177 мм; B – 26 мм; C – 12 мм;

Аксессуары

Кнопки		Гибкие переходы		Считыватели		Карты доступа

Полный каталог оборудования и аксессуаров смотрите на сайте skudo.pro.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17.

Тел.: +7(495)120-06-86, +7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro на странице изделия.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Модель _____________________________________________________________________________________________________________________

Заводской номер__________________________________, дата выпуска ______________________________________________________

Продавец____________________________________________________________________________________________________________________

Дата продажи «____» _________________ 20_____ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация________________________________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию «____» _________________ 20_____ г. м.п.

Служебные отметки

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________