ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩЕЛКА
МОДЕЛЬ SK-ES-670
ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Электромеханическая защелка SK-ES-670 предназначена для запирания дверей в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей. Защелка универсальная и подходит для всех типов дверей (левых, правых, открывающихся вовнутрь и наружу) и может быть установлена для запирания любых деревянных, пластиковых, алюминиевых и железных дверей.

Характеристики

| Модель | SK-ES-670NO | SK-ES-670NC | SK-ES-670MNC | SK-ES-670MANC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип защелки | НО | НЗ |  |  |
| Регулировка язычка | Есть (0 ~ +3 мм) |  |  |  |
| Арретирование | Нет | Нет |  | Есть |
| Механическая разблокировка | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Усилие удержания | 250 кг |  |  |  |
| Противоусилие открытия | 2 кг |  |  |  |
| Напряжение | 12 В DC |  |  |  |
| Потребляемый ток | 200 мА | 700 мА |  | 700 мА (импульс) |
| Рабочая температура | -15 °C ~ +40 °C |  |  |  |
| Габариты размеры | 67 х 17 х 28 мм |  |  |  |

Комплект поставки

- Электромеханическая защелка с планкой 110мм: 1 шт.

- Защитный диод: 1 шт.

- Крепежный комплект: 1 шт.

- Паспорт: 1 шт.

Особенности

- Нормально-открытый или Нормально-закрытый режим работы (зависит от модели);

- Нагрузка удержания 250кг;

- Универсальная защелка для правой и левой двери;

- Симметричный дизайн;

- Регулируемый запирающий язычок;

- Установка вертикально или горизонтально;

- Запирающий механизм выполнен из цинкового сплава;

- Доступны длинные (250 мм) или короткие (110 мм) запорные планки из нержавеющей стали;

- Защелки НЗ типа с механической разблокировкой;

- Доступны модели защелок НЗ типа с арретированием - открытие защелки импульсом, защелка остается открытой пока не будет открыта дверь.

Габаритные размеры

Рекомендации по установке и эксплуатации

- Сделайте углубление в дверной коробке согласно размеру защелки.

- Вставьте защелку в углубление.

- Закрепите защелку в дверной коробке.

- Отрегулируйте поперечное расположение язычка защелки так чтобы при закрытой двери ригель замка не давил на нее. Для этого отвинтите два фиксирующих винта внутри язычка.

- Проверьте, что электромеханическая защелка работает правильно.

- Защелки нормально-закрытого типа оборудованы механической разблокировкой. Если вам необходим свободный доступ в помещение, то переключите механический переключатель разблокировки внутри язычка защелки.

- Модели защелок НЗ типа с арретированием позволяют разблокировать дверь коротким импульсом (она остается открытой пока не откроют дверь).

- Для защиты контактов исполнительного реле устанавливайте на клеммах электрозащёлки защитный диод в обратной полярности относительно подключаемого источника питания.

Аксессуары

Кнопки		Гибкие переходы		Считыватели		Карты доступа

Полный каталог оборудования и аксессуаров смотрите на сайте: skudo.pro.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86, +7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro на странице изделия.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Модель ________________________________________________________________________________________

Продавец_______________________________________________________________________________________

Дата продажи «____» _________________ 20_____ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация_________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию «____» _________________ 20_____ г. м.п.

Служебные отметки

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________